نقشه سرویس‌های NAT — bac.zip

کدام IPها و سرویس‌ها NAT شده‌اند؟ — شناسایی سرویس بر اساس Description اینترفیس‌ها، نام Routeها و نام ACL/Poolها

منبع: هر ۱۹ فایل کانفیگ Cisco داخل bac.zip  |  IPها دقیقاً همان‌طور که در کانفیگ ماسک شده‌اند (*.x.x.x) نوشته شده‌اند.

راهنما: «NAT فعال» = هم Rule وجود دارد و هم اینترفیس Inside/Outside تعریف شده است. «آماده ولی فعال‌نشده» = Pool/ACL/Route وجود دارد اما دستور NAT نوشته نشده است. «غیرفعال/نامشخص» = Rule هست اما مسیر NAT کامل نیست. در سطح NAT همه Ruleها permit ip هستند؛ یعنی پورت خاصی NAT نشده و کل ترافیک IP به مقصدهای مشخص ترجمه می‌شود (محدودیت پورت فقط در LAN-ACL دیده می‌شود).

بخش ۱ — شعب: سامانه‌های «گام» و «سمش» روی بستر اینترانت

جریان ترافیک: LAN شعبه ← اینترفیس LAN (NAT Inside) ← روتر شعبه: PAT / Overload به IP تانل ← Tunnel33 (Intranet) یا Tunnel44 (Intranet-Semnan) ← سرور گام / سمش

سرویس‌های NAT‌شده در شعب

| سرویس | سرور مقصد | مسیر خروج | پورت کاربردی (از LAN-ACL) | وضعیت |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| سامانه گام — اینترانت مرکزی | *.20.30.194 | Tunnel33 — Intranet | همه IP/پورت‌ها (permit ip) | فعال: 486، 580، حوزه |
| سامانه گام — سمنان | *.20.59.8 | Tunnel44 — Intranet-Semnan | TCP 80 (www) | فعال: همه شعب |
| سامانه سمش — سمنان | *.26.50.1 | Tunnel44 — Intranet-Semnan | TCP: 80, 443, 2929-2935, 2938, 4444, 6550, 7676, 7778 | فعال: همه شعب |

شواهد شناسایی سرویس‌ها (عین کانفیگ):

•  روت گام سمنان:  ip route *.20.59.8 255.255.255.255 Tunnel44 name Semnan-GAM

•  روت سمش سمنان:  ip route *.26.50.1 255.255.255.255 Tunnel44 name Semnan-Samash

•  دیسکریپشن تانل‌ها:  Tunnel33: description Intranet   |   Tunnel44: description Intranet-Semnan

•  تأیید نام سمش در روتر تهران:  Tunnel1: description Samash-Test  +  ip nhrp authentication SAMASH  (در حال حاضر shutdown)

•  دستور NAT شعب:  ip nat inside source list GAM interface Tunnel33 overload  و  ip nat inside source list GAM2 interface Tunnel44 overload

جزئیات هر شعبه — سورس LAN و IP بعد از NAT

| شعبه (فایل) | سورس LAN — Inside | گام مرکزی (Tunnel33) | گام سمنان + سمش (Tunnel44) | IP ترجمه (PAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Branch-283 | *.2.34.0/26 (GW: *.2.34.1) | *.20.165.8 ⚠ | *.20.59.8 + *.26.50.1 | 33.1.2.34 / 44.1.2.34 |
| Branch-486 | *.4.86.0/26 (GW: *.4.86.1) | *.20.30.194 | *.20.59.8 + *.26.50.1 | 33.1.4.86 / 44.1.4.86 |
| Branch-580 Active | *.5.80.0/24 (GW: *.5.80.2, VIP: *.5.80.1) | *.20.30.194 | *.20.59.8 + *.26.50.1 | 33.1.5.80 / 44.1.5.80 |
| Branch-580 Standby | *.5.80.0/24 (GW: *.5.80.3, VIP: *.5.80.1) | *.20.30.194 | *.20.59.8 + *.26.50.1 | 33.1.5.80 / 44.1.5.80 |
| حوزه مازندران (Active) | *.0.28.0/25 ⚠ (اینترفیس: *.0.28.2/24, VIP: *.0.28.1) | *.20.30.194 | *.20.59.8 + *.26.50.1 | 33.1.0.28 / 44.1.0.28 |

⚠ هشدار ۱ — شعبه 283: مقصد گام مرکزی در این شعبه *.20.165.8 است ولی در بقیه شعب *.20.30.194؛ به‌احتمال زیاد IP قدیمی گام است که به‌روز نشده. ⚠ هشدار ۲ — حوزه مازندران: فقط *.0.28.0/25 در ACL نات آمده (هاست‌های .0 تا .127) درحالی‌که شبکه LAN ‏/24 است؛ نیمه دوم رنج NAT نمی‌شود.

نکته: روتر Branch-Ashpazkhaneh به همین سرویس‌ها (گام/سمش) دسترسی ACL دارد اما هیچ NATای ندارد و ترافیکش بدون ترجمه روت می‌شود.

عیب‌یابی دقیق — مشکل شعبه 283 و حوزه مازندران

مشکل ۱) شعبه 283 — NAT سامانه گام به IP قدیمی اشاره می‌کند و IP جدید گام NAT نمی‌شود

الگوی درست در بقیه شعب (486، 580 و حوزه مازندران): سرور گام مرکزی *.20.30.194 است و در ACL نات (GAM) دقیقاً همین IP آمده؛ مثلاً در 486:

ip access-list extended GAM  →  permit ip *.4.86.0 0.0.0.63 host *.20.30.194

اما در شعبه 283 تغییر IP سرور گام نیمه‌کاره مانده است:

• روت هر دو IP (قدیم و جدید) از Tunnel33 وجود دارد (خطوط 300 و 301 کانفیگ 283):

ip route *.20.165.8 255.255.255.255 Tunnel33

ip route *.20.30.194 255.255.255.255 Tunnel33

• ولی ACL نات آن (GAM، خط 330) فقط IP قدیمی را دارد و برای IP جدید هیچ خطی ندارد (آخر ACL هم implicit deny است):

permit ip *.2.34.0 0.0.0.63 host *.20.165.8   ← فقط همین NAT می‌شود

مثال قدم‌به‌قدم: کاربر شعبه 283 به سرور گامی وصل می‌شود که همه شعب به آن وصل‌اند (*.20.30.194). بسته از نظر روتینگ درست از Tunnel33 می‌رود، اما چون مقصدش در ACL نات نیست، سورس آن به IP تانل (33.1.2.34) ترجمه نمی‌شود و با IP داخلی LAN ‏(*.2.34.x) وارد اینترانت می‌شود؛ درحالی‌که در همه شعب دیگر سورس به IP تانل (33.1.x.x) تبدیل می‌شود. نتیجه: برخلاف طراحی شبکه، این شعبه برای گام مرکزی یا اصلاً وصل نمی‌شود (اگر مرکز فقط IP تانل شعبه را بشناسد) یا بدون NAT و ناهماهنگ با بقیه شعب وصل می‌شود.

شاهد اینکه سهواً جا افتاده: IP ‏*.20.165.8 در هیچ‌یک از ۱۸ فایل دیگر وجود ندارد و فقط در همین شعبه مانده است.

اصلاح پیشنهادی (پس از تأیید تیم سامانه گام که *.20.165.8 دیگر استفاده نمی‌شود):

ip access-list extended GAM

permit ip *.2.34.0 0.0.0.63 host *.20.30.194

اگر هر دو سرور گام لازم‌اند، خط بالا به‌صورت خط دوم اضافه شود، نه جایگزین.

مشکل ۲) حوزه مازندران — NAT فقط نصف شبکه LAN را پوشش می‌دهد (/25 به‌جای /24)

در سه شعبه دیگر، رنج سورس در ACL نات دقیقاً به‌اندازه شبکه LAN اینترفیس است؛ فقط در حوزه این‌طور نیست:

| شعبه | ماسک اینترفیس LAN (شبکه واقعی) | رنج سورس در ACLهای GAM/GAM2 | نتیجه |
| --- | --- | --- | --- |
| 283 | *.2.34.1 /26 | *.2.34.0 0.0.0.63 (= /26) | درست |
| 486 | *.4.86.1 /26 | *.4.86.0 0.0.0.63 (= /26) | درست |
| 580 | *.5.80.2 /24 | *.5.80.0 0.0.0.255 (= /24) | درست |
| حوزه مازندران | *.0.28.2 /24 (VIP: *.0.28.1) | *.0.28.0 0.0.0.127 (= /25) | فقط نصف LAN |

یعنی چه؟ wildcard ‏0.0.0.127 فقط ۱۲۸ آدرس اول شبکه (*.0.28.0 تا *.0.28.127) را می‌گیرد، درحالی‌که اینترفیس LAN شبکه /24 است (*.0.28.0 تا *.0.28.255). مثال:

• هاست *.0.28.50 ← داخل رنج نات هست: موقع رفتن به گام سورسش 33.1.0.28 و به گام/سمش سمنان 44.1.0.28 می‌شود. مشکلی ندارد.

• هاست *.0.28.200 ← از LAN-ACL رد می‌شود (در LAN-ACL هر دو مقصد *.26.50.1 و *.20.59.8 با رنج کامل /24 یعنی 0.0.0.255 مجاز شده‌اند، خطوط 1272 و 1273) و بسته وارد تانل می‌شود، اما ACL نات آن را نمی‌گیرد؛ پس سورسش همان *.0.28.200 می‌ماند و بدون NAT به سرور می‌رسد. سمت سمنان/مرکز منتظر IP تانل (33.1.0.28 / 44.1.0.28) است، نه IP داخلی LAN؛ برای همین به‌احتمال زیاد جواب برنمی‌گردد و ارتباط آن هاست با گام و سمش برقرار نمی‌شود.

کدام طرف اشتباه است؟ دو حالت دارد: یا LAN واقعاً فقط نیمه اول (‏/25) است — در آن صورت ماسک اینترفیس و LAN-ACL باید /25 شوند و نباید هیچ هاست فعالی بین *.0.28.128 تا *.0.28.254 باشد (در چند ACL مسیریابی همین روتر هم /25 تکرار شده) — یا LAN ‏/24 است و ACLهای GAM/GAM2 اشتباهاً /25 مانده‌اند. پس قدم اول: از روی ARP/DHCP مشخص شود در نیمه دوم هاست فعالی هست یا نه.

اصلاح پیشنهادی (اگر LAN ‏/24 است):

ip access-list extended GAM

permit ip *.0.28.0 0.0.0.255 host *.20.30.194

ip access-list extended GAM2

permit ip *.0.28.0 0.0.0.255 host *.26.50.1

permit ip *.0.28.0 0.0.0.255 host *.20.59.8

بخش ۲ — مرکز FAM ‏(R-Active-FAM): سرویس‌های بین‌بانکی روی بستر NIBN

جریان ترافیک: هاست داخلی (*.12.104.5 / *.*.102.48 / *.*.102.41) ← Port-channel1.100 (Management, *.*.*.2 — NAT Inside) ← روتر FAM: NAT به IP اختصاصی سرویس در رنج *.168.81.x ← Port-channel1.30 با دیسکریپشن NIBN-TEST (*.168.81.27 — NAT Outside) ← سرورهای بین‌بانکی (via *.168.81.1)

| سرویس | سورس قبل از NAT | سرور مقصد | IP بعد از NAT | شاهد (Description / Route / Pool) | وضعیت |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شبکه شتاب (SHETAB) | *.12.104.5 | *.168.*.70 | *.168.81.10 (بدون Overload) | Pool SHETAB + ACL 138 رابط خروجی: description NIBN-TEST | ✅ فعال |
| پایا مستقیم ۱ (Direct-PAYA1) | *.*.102.48 | *.168.*.68 + شبکه *.168.81.0/24 | *.168.81.11 (بدون Overload) | Route: name direct-Paya1 Pool Direct-PAYA1 + ACL 140 | ✅ فعال |
| انتشار معکوس هاست شتاب (Static) | *.168.*.70 (از بیرون) | — | *.*.*.1 | ip nat outside source static *.168.*.70 *.*.*.1 | ✅ فعال |
| پیوند (PEYVAND) | *.*.102.41 | *.168.*.53 | *.168.81.50 (فقط Pool) | Route: name peyvand Pool PEYVAND + ACL 139 | 🟠 Rule نات ندارد |
| پایا مستقیم ۲ (Direct-PAYA2) | *.*.102.48 | *.168.*.69 | *.168.81.12 (فقط Pool) | Route: name direct-Paya2 Pool Direct-PAYA2 + ACL 141 | 🟠 Rule نات ندارد |
| سپام (SEPAM) | نامشخص | نامشخص | *.168.81.30 (فقط Pool) | فقط تعریف Pool SEPAM | 🟠 Rule و ACL ندارد |
| مقصد روتری (Load-Balance) | نامشخص | *.168.*.106 | nat-pool-3 type rotary | Route *.168.*.106 via *.168.81.1 بدون ip nat destination | 🟠 فعال نیست |

دستورات NAT فعال این روتر (خطوط 625 تا 627):

ip nat inside source list 138 pool SHETAB

ip nat inside source list 140 pool Direct-PAYA1

ip nat outside source static *.168.*.70 *.*.*.1

نکته: هاست *.168.*.70 هم‌زمان مقصد سرویس شتاب از داخل و سورس Static NAT از بیرون است. همچنین Poolهای nat-pool ‏(*.168.*.70) و nat-pool-2 ‏(*.*.*.1) تعریف شده‌اند اما هیچ Ruleای از آن‌ها استفاده نمی‌کند.

بخش ۳ — تهران (Tehran 4451-TEH-1 / 4451-TEH-2): سرویس نامشخص

| روتر | دستور NAT | نگاشت IP | نام سرویس | وضعیت |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tehran-Ruter-Active (خط 386) | ip nat inside source static | *.*.1.38 ↔ *.*.25.29 | در هیچ Description/Route/ACLای نامی نیامده | 🔴 احتمالاً غیرفعال |
| Tehran-Ruter-Stundby (خط 359) | ip nat inside source static | *.*.1.38 ↔ *.*.25.29 | در هیچ Description/Route/ACLای نامی نیامده | 🔴 احتمالاً غیرفعال |

دلیل غیرفعال بودن: در هیچ‌کدام از اینترفیس‌های دو روتر تهران ip nat inside یا ip nat outside وجود ندارد (و ip nat enable برای NVI هم نیست)؛ در Cisco IOS بدون تعیین Inside/Outside این Static NAT عملاً ترافیکی را ترجمه نمی‌کند و به‌احتمال زیاد باقیمانده کانفیگ قدیمی/نیمه‌کاره است. راستی‌آزمایی روی دستگاه: show ip nat translations

بخش ۴ — فایل‌هایی که بررسی شدند و هیچ NAT ندارند (۱۱ فایل)

| فایل | نام تجهیز (hostname) | نوع |
| --- | --- | --- |
| Branch-Ashpazkhaneh-Router | Ashpazkhaneh | روتر — بدون NAT |
| Fam-Berazil-Router-Active | R-FAM-68Sharghi-Active | روتر — بدون NAT |
| Fam-Berazil-Router-Stunby | R-BRAZIL-B | روتر — بدون NAT |
| khodpardaz-lte | A-81037-Metrokargar | روتر — بدون NAT |
| Branch-486-Beranch-SW | SW-486 | سوئیچ |
| Branch-580-SW | SW-580 | سوئیچ |
| Fam-Berazil-SW-Aggregation | SW-Aggregation | سوئیچ |
| Hovzeh-Mazandaran-Sw | SW-Hoze1 | سوئیچ |
| SW-WAN-Edge | WAN-Edge-NEW | سوئیچ |
| Sw-Dc | DS-SW | سوئیچ |
| Sw-Floor2-Rezvan | Floor02-UP | سوئیچ |

جمع‌بندی نهایی

۱) شعب (283، 486، 580 و حوزه مازندران): فقط ترافیک LAN به سه سرور NAT می‌شود (PAT به IP تانل): سامانه گام *.20.30.194 (در 283: *.20.165.8) و *.20.59.8 (گام سمنان) و سامانه سمش سمنان *.26.50.1.

۲) مرکز FAM: دو سرویس بین‌بانکی فعال‌اند — شتاب (SHETAB) با IP ترجمه *.168.81.10 به مقصد *.168.*.70 و پایا مستقیم ۱ (Direct-PAYA1) با IP ترجمه *.168.81.11 به مقصد *.168.*.68، به‌علاوه یک Static NAT برگشتی برای همان هاست شتاب (*.168.*.70 ← *.*.*.1). سرویس‌های پیوند، پایا مستقیم ۲، سپام و مقصد روتری *.168.*.106 تعریف شده‌اند اما NAT فعال ندارند.

۳) تهران: تنها یک Static NAT ‏(*.*.1.38 ↔ *.*.25.29) بدون نام سرویس و بدون اینترفیس Inside/Outside وجود دارد که به‌احتمال زیاد غیرفعال است.

در هیچ فایلی Port-Forwarding پورت‌به‌پورت (static tcp/udp)، NAT64 یا NVI وجود ندارد.

این گزارش صرفاً بر اساس کانفیگ‌های داخل bac.zip تهیه شده است؛ برای اطمینان از NATهای فعال روی شبکه زنده، خروجی show ip nat translations و show ip nat statistics هر روتر ملاک نهایی است.